Cerámicos:

Composición química de la materia prima:

- Materiales arcillosos: silicato de alúmina (SiO2Al2O3)

- Materiales no arcillosos: cuarzo, fedespato, mica (son minerales).

Clasificación de los materiales cerámicos:

- Cerámica roja (se usa en construcción):

  - Barro cocido: ladrillos más comunes

  - Prensado o laminada: tejas, ladrillos huecos, etc.

- Cerámica blanca (es decorativa, se usa en inodoros y vides)

- Gres cerámico (pisos)

  - Gres esmaltado: la cerámica y el recubrimiento se cocinan en momentos diferentes, es menos resistente.

  - Gres porcelánico: la cerámica y el recubrimiento se cocinan al mismo tiempo, es más resistente.

- Porcelana (vajilla)

- Refractarios (hornos)

¿Cómo se hace el vidrio?

Se mescla carbonato de sodio (sosa, Na2CO3) con cal (carbonato de calcio y magnesio) y arena de sílice (95%). Luego se pone la mescla en un horno a 1500°C y se vierte el liquido en una piscina con estaño líquido, por la diferencia de pesos específicos, el vidrio queda arriba por lo que se crea una lámina, de la cual se va a ir tirando y saldrá a unos 600°C (ya es sólido). Se lo enfría controladamente hasta los 80°C donde se le hace un control de calidad (lo que salió mal vuelve al horno) y luego se lo fracciona.

Tipos de vidrio:

- Templado

- Laminado

- Esmerilado

- Cilindrado

- Color

- Pintado