Maderas:

Es un material orgánico (tiene enlaces de carbono, simples, dobles y triples) que se define como: “material de estructura compleja y anisotrópico (cambian sus propiedades dependiendo del corte) que forma el tejido leñoso inactivo (no se considera madera a las plantas vivas) del árbol.”

Tipos de maderas

- Medaras naturales:

  - Madera dura (crecimiento lento).

  - Maderas blandas (crecimiento rápido).

- Maderas artificiales o reconstruidas:

  - Alisonado (listones pegados)

  - Aglomerado(trocitos)

  - Aglomerado chapado (trocitos + recubrimiento)

  - Aglomerado orientado (OSB, trocitos superpuestos)

  - MDF (polvo)

  - Contrachapado o fenólico (laminas)

Partes del árbol:

Fuste: es el tronco pelado, puede ser un producto elaborado o no.

Especies maderables:

- Coníferas o resinosas:

  - Maderas blandas

  - Tienen hojas todo el año

  - Crean resinas

- Dicotiledóneas:

  - Copas grandes y frondosas

  - “dos semillas en una”

  - Maderas duras

Partes del tronco:

Composición de la madera:

30%C; 43%O2; 6%H; 1%N y Minerales

- Lignina: es el recubrimiento del esqueleto, varia entre un 25% en maderas suaves a un 21% en maderas duras.

- Carbohidratos:

  - Celulosa: seria la glucosa (esqueleto) y conforma un 45% del total del árbol.

  - Hemicelulosa: seria la gluetosa y/o galactosa, representa un 25% en maderas blandas y un 35% en duras.

- Extracto: representa entre un 2-8% y son los fernos, ácidos recinicos, ácidos grasos y fenoles.

Proceso de fabricación de aglomerado:

- Plantar el árbol

- Procesarlo hasta el fuste

- Se tritura hasta obtener astillas uniformes

- Se humedecen las astillas es lo mismo que extraer la lignina

- Se crea una pasta agregando una resina y somete a presión.

- Se le da forma y se le da un recubrimiento

Proceso de fabricación de madera alisonada:

- Se va cortando el fuste, los desperdicios van a la trituradora.

- Se inicia el proceso de preservación, se la deja secar a la intemperie o en un horno.

Proceso de fabricación de papel:

- A partir de los fustes

- Se trituran y dejan secar en el exterior

- Se quema la madera en una “lavadora”, agua, calor y presión.

- Va a la espesadora y se blanquea con acido de cloro y se drena parcialmente el agua.

- Se le da forma a la vez que se reduce el agua a 5%, obteniendo rodillos