Polímeros:

Son la unión de moléculas o monómeros por enlaces covalentes gracias al proceso de polimerización (lento, complejo y requiere calor). Se los clasifica:

- Clasificación según naturaleza:

  - Natural: proteínas, madera, caucho, ADN, ARN, etc.

  - Artificial o sintético

- Clasificación según su estructura:

  - Homopolímero: todos los monómeros son iguales.

  - Heteropolímeros o copolímeros: tienen al menos un monómero diferente.

- Clasificación según su formato:

  - Fibras

  - Elastómeros

  - Plásticos: características:

    - Están compuestos por C,H;O;N

    - Tienen elevado peso molecular

    - Son todos sintéticos

    - En algún momento fueron plásticos, se pueden moldear en caliente.

  - Clasificación de los plásticos según la disposición de sus moléculas:

    - Termoplásticos: se pueden calentar muchas veces ya que los monómeros están desordenados.

    - Termoestables: se pueden moldear solo durante la polimerización, los monómeros forman una red.

    - Elastómeros: los monómeros forman una malla con pocos enlaces.

  - Clasificación de los plásticos según la forma de obtención:

    - Adición: tienen al menos un enlace doble o triple en su monómero.

    - Condensación: tienen grupos funcionales.

Tipos de polimerizaciones industriales:

- Sistemas homogéneos:

  - En bloque: se mescla en un reactor y se aplica calor.

  - En solución: se usa un solvente para reducir la temperatura a costa de pureza.

- Sistemas heterogéneos:

  - En suspensión: usan agentes de suspensión y agua, hay que mesclar y se reduce el calor, se pierde pureza.

  - En emulsión: se agrega un agente emulsionante bajando la temperatura a costa de pureza y de mesclar.

Métodos de fabricación de productos plásticos:

- Moldeado: se inyecta en un molde, luego calienta y comprime.

- Extrusión:  se caliente, comprime, mescla y se inyecta por una boquilla, se mantiene la sección.

- Calandrado: se calienta y hace pasar por rodillos.

- Colada: se calienta y luego deposita en un molde sin aplicar presión.