Electro dinámica

Estudio de las cargas en movimiento

Pila de volta: Consiste en un disco de zinc y plata separados por una tela humedecido con ácido sulfúrico, si se los conectaba circulaba una débil corriente eléctrica, cuantas más capas tenía más corriente circulaba. Es la primera fuente permanente y constante de cargas eléctricas.

Corriente eléctrica: Es el desplazamiento de electrones por un conductor. Se da cuando los electrones de una fuente repelen a los del conductor, por lo tanto, todos se ponen en movimiento continuo simultáneamente. Los electrones al moverse chocan con iones + transfiriéndoles su energía por lo que empiezan a vibrar levantando la temperatura del conductor.

Fuente: Dispositivo que posee diferencia de potencial entre sus conexiones al conductor, de esta forma las cargas circulan del mayor potencial al menor.

Sentido de circulación real o físico: de negativo a positivo, es el del conductor.

Sentido de circulación convencional: de positivo a negativo.

Corriente continua: si el sentido es igual.

Corriente alterna: cuando el sentido se invierte continuamente a intervalos iguales de tiempo.

Intensidad de corriente eléctrica: es la cantidad de electrones que atraviesa la sección de un conductor en un intervalo de tiempo.

I= e/t; V=J/C; J=F.d=N.m; I=V/R

R=V/I=J/C:C/seg= J.seg/C2=ohm

Ley de ohm: Al variar la tensión varia la intensidad (V1/I1=V2/I2=R).

Resistencia: es la oposición que ofrece un conductor al paso de la carga, depende de la naturaleza, longitud y sección del mismo. A temperatura constante la resistencia es: R= P.d/sec

Resistencia especifica o resistividad: es una propiedad de cada material, depende de su estructura. A menor número de electrones libres menor es la resistencia: P=R.sec/d

Potencia eléctrica: cociente entre el trabajo que efectúa la corriente y el tiempo que emplea.

P=T/t=J/seg=w

P= E/t= J/seg=w

P=v.q/t                              v=E/q=J/C

P= I.v                                 I=q/t

P=v2/r=I2.r             r=v/I

P=T/t=E/t entonces E=P.t= KWh

Efecto de joule: es el calentamiento de un conductor cuando circula corriente eléctrica:

P=T/t= E/t entonces E=p.t

P=v.I entonces E=v.I.t

P=I2.r entonces E=I2.r.t

Ley de joule: la energía térmica producida por la circulación de corriente por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad, la resistencia y el tiempo. Cada joule se transforma en 0.24 cal. Siendo una cal el calor necesario para que la temperatura de un ml de H2O aumente un grado.

E=0.24cal.I2.r.t=0.24.v.I.t