- Microcontrolador vs Microprocesador: Un microcontrolador integra todo lo necesario para funcionar en un solo chip, mientras que un microprocesador solo procesa datos, requiere componentes externos.

- CPU: Unidad de procedimiento.

- RAM: Random acces memory. Es una memoria volátil, veloz. “Word length” es la cantidad de bits que entran por celda. “Size” cantidad de celdas.

- ROM: Read only memory. Es la memoria donde se guarda el programa, es lenta y no volátil.

¿Qué es un bus en informática?: Conjunto de conductores que mueven información de un componente a otro. Tipos de buses:

- Serie: Se transmiten los bits uno a uno.

- Paralelo: Se transmiten todos a la vez. Es más veloz y susceptible al ruido.

- Bus de control: Comunica el procesador con los componentes. Por ejemplo, con la RAM le puede decir que va a escribir o leer.

- Bus de direcciones: Indica que periférico se va a usar. Por ejemplo, con la RAM, se dice que celda se va a leer o escribir.

- Bus de datos: Mueve información entre componentes. Su tamaño, depende del bus de datos, puede ser de 64,32,16, etc.

Componentes de un microprocesador:

- Unidad de interfaz con el bus:  Responsable de la comunicación del bus con componentes externos al procesador. Interfaz de frecuencia y tensión.

- Unidad de decodificación: Traductor entre el programa cargado en la ROM y el procesador.

- Unidad aritmética lógica (ALU): Hace las operaciones matemáticas y lógicas. En sus entradas y salidas tiene registro para aumentar la velocidad y una entrada para el tipo de instrucciones (F) y otra para si deben guardar el resto o no (D). Únicamente trabaja con números enteros. Partes:

  - Circuito combinacional u operacional: Realiza las operaciones con los datos de los registros de entrada

  - Registros de entrada: Contienen los operandos de la operación.

  - Registro acumulador: Almacena los resultados de las operaciones.

  - Registro de estado: Registra las condiciones de la operación anterior.

- Registros: Mini espacios de memoria que precargan información y son más veloces que una RAM, también son volátiles.

- Reloj interno: Marca el ritmo (o velocidad) de trabajo en el microprocesador (frecuencia fija o variable).

- Unidad de control: Coordina los procesos. “Asigna cada pulso de reloj a una tarea.” Existen de tipo cableadas en las que su programación es fija y de tipo microprogramadas.