Resonancia:

Cuando la frecuencia natural coincide con la de exitacion. En esta la energía transferida es máxima y se producen oscilaciones de gran amplitud.

Resonancia serie:

Debe ser RLC y se encuentra en resonancia cuando la tensión aplicada se encuentra en fase con la corriente. Osea la impedancia es resistiva pura y el factor de potencia uno.

Wo=(1:(L*C))ˆ-2

Fo=1:[2*π*(L*C)ˆ-2]

Observaciones:

La frecuencia de resonancia depende de los valores del inductor y del capacitor.

La immpedancia del inductor y del capacitor son iguales.

La impedancia del circuito es mínima, es R.

|Z(W)|={R2+[W*L-1:(W*C)]2}-2

Φ(W)=arctg{[W*L-1:(W*C)]:R}

Resonancia paralelo:

Lo trabajaremos en admitancias y usaremos esta formula:

Y(w)=G+j(Bc-Bl) ; G=1/R

Para que el circuito entre en resonancia las dos subcetancias deben ser cero:

Wo=(1:(L*C))ˆ-2

Fo=1:[2*π*(L*C)ˆ-2]

Observaciones:

En la frecuenca de resonancia la admitacia es mínima, por ende la impedancia es máxima.

|Z(W)|={(1/R)2+[W*C-1:(W*L)]2}-2

Φ(W)=arctg{[W*C-1:(W*L)]:1/R}